附件

镁合金模板补充定额

- 说  明

- 1．镁合金模板定额是《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）“第五章 工具式模板、脚手架”的补充，模板结构和构配件为定型化标准化产品，可多次重复利用，并按规定的程序组装和施工。

- 2．镁合金模板系统由镁模板系统、支撑系统、紧固系统和附件系统构成。

- 3．整体楼梯及其他构件工具式模板目前通常采用铝合金模板，若采用镁合金模板的，套用现行铝合金模板相关定额，并将“铝模板”材料替换为“镁模板”，相应材料消耗量乘以系数0.90。

- 4．其他说明见《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）“第五章 工具式模板、脚手架”。

- 工程量计算规则

- 1．镁合金模板工程量按模板与混凝土的接触面积计算。

- 2．其他规则见《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）“第五章 工具式模板、脚手架”。

| - 5.1.6柱模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：模板制作；模板安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位：m2 |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | 10305014 |  | 10305015 |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 镁模板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 矩形柱 |  | 异形柱 |  |
| 工料机基价（元） |  |  |  |  |  |  | 66.60 |  | 100.85 |  |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  |  |  |  | 38.63 |  | 50.23 |  |
|  | 材料费基价（元） |  |  |  |  |  | 26.13 |  | 48.60 |  |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  | 1.84 |  | 2.02 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 |  | 单价 |  | 数量 |  |  |  |
| 材 料 | 对拉螺栓Φ16 |  | kg |  | 6.37 |  | 0.0926 |  | 0.0972 |  |
|  | 零星卡具 |  | kg |  | 3.21 |  | 0.2033 |  | 0.2135 |  |
|  | 镁模板 |  | kg |  | 48.63 |  | 0.4616 |  | 0.9034 |  |
|  | 水性脱模剂 |  | kg |  | 2.05 |  | 0.1390 |  | 0.1390 |  |
|  | 销钉销片 |  | 套 |  | 0.85 |  | 0.7776 |  | 0.8165 |  |
|  | 斜支撑杆件Ф48×3.6 |  | 套 |  | 153.85 |  | 0.0026 |  | 0.0027 |  |
|  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.0897 |  | 1.9651 |  |
| 机 械 | 载货汽车 装载质量6t |  | 台班 |  | 382.54 |  | 0.0048 |  | 0.0053 |  |
| 5.1.7梁模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：模板制作；模板安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位：m2 |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  |  | 10305016 |  | 10305017 |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 镁模板 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 矩形梁 |  | 异形梁 |
| 工料机基价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 64.38 |  | 106.98 |
| 其中 |  | 人工费基价（元） |  |  |  |  |  | 37.95 |  | 53.46 |
|  |  | 材料费基价（元） |  |  |  |  |  | 25.08 |  | 52.02 |
|  |  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  | 1.35 |  | 1.50 |
| 名 称 |  |  |  | 单位 |  | 单价 |  | 数量 |  |  |
| 材 料 |  | 立支撑杆件Ф48×3.6 |  | 套 |  | 128.21 |  | 0.0088 |  | 0.0092 |
|  |  | 镁模板 |  | kg |  | 48.63 |  | 0.4522 |  | 0.9831 |
|  |  | 水性脱模剂 |  | kg |  | 2.05 |  | 0.1390 |  | 0.1390 |
|  |  | 销钉销片 |  | 套 |  | 0.85 |  | 0.7560 |  | 0.7938 |
|  |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.0290 |  | 2.0741 |
| 机 械 |  | 载货汽车 装载质量6t |  | 台班 |  | 382.54 |  | 0.0035 |  | 0.0039 |

| 5.1.8墙模板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：模板制作；模板安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计量单位：m2 |
| 定额编号 |  |  |  | 10305018 |
| 项 目 |  |  |  | 镁模板 |
|  |  |  |  | 直形墙 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 62.36 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 34.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 26.02 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 1.84 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 对拉螺栓Φ16 | kg | 6.37 | 0.0261 |
|  | 零星卡具 | kg | 3.21 | 0.2022 |
|  | 镁模板 | kg | 48.63 | 0.4686 |
|  | 水性脱模剂 | kg | 2.05 | 0.1390 |
|  | 销钉销片 | 套 | 0.85 | 0.7920 |
|  | 斜支撑杆件Ф48×3.6 | 套 | 153.85 | 0.0025 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.0709 |
| 机 械 | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 382.54 | 0.0048 |

| 5.1.9板模板 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：模板制作；模板安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计量单位：m2 |
| 定额编号 |  |  |  | 10305019 | 10305020 |
| 项 目 |  |  |  | 镁模板 |  |
|  |  |  |  | 板 | 有梁板 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 62.21 | 62.90 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 36.56 | 37.01 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 24.41 | 24.62 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 1.24 | 1.27 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 立支撑杆件Ф48×3.6 | 套 | 128.21 | 0.0056 | 0.0066 |
|  | 镁模板 | kg | 48.63 | 0.4475 | 0.4489 |
|  | 水性脱模剂 | kg | 2.05 | 0.1390 | 0.1390 |
|  | 销钉销片 | 套 | 0.85 | 0.7560 | 0.7560 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.9977 | 1.0091 |
| 机 械 | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 382.54 | 0.0032 | 0.0033 |

主编单位：福建省建设工程造价总站

福州市建设工程造价管理站

中建海峡建设发展有限公司

审定人员：严良忠  黄玉富  甘  凌

主编人员：陈新国  林庄慧  吴太全